# 2026년도 1학기 UROP 보고서

# 요약문

| 지원 연구실명 |  |
| --- | --- |
| 지원자 학번 |  |
| 지도교수명 | 김상철 |
| 지원자 성명 |  |
| 멘토대학원생 성명 |  |
| 연락처(멘토) |  |
| 지원자 연락처 |  |

# 지원 동기

평소 컴퓨터 비전 분야에 관심이 있었고, 해당 연구실에서 UAV를 직접 탐지하는 연구를 진행하고 있다고 알게되었습니다. 해당 분야에 좀 더 깊은 지식을 쌓고자 연구를 희망하게 되었고, 이에 지원하게 되었습니다.

# 연구 주제

Anti-UAV 환경에서 UNet 세그멘테이션과 칼만 필터를 융합한 드론 위치 추적 시스템 구현

단순히 드론을 박스 형태로 탐지하고 등속도 운동으로 가정하는 기존 방식의 한계를 벗어나, 픽셀 단위로 드론의 형태를 분리해 내고 다양한 모션 모델(등속도, 등가속도, 비선형 CTRV)을 적용하여 추적 안정성과 정확도를 비교 분석하였다.

# 연구 결과 요약

## 1. 연구 목표

UNet 세그멘테이션으로 프레임별 드론 마스크를 생성하고, 중심점(centroid)을 추출하여 칼만 필터로 시간축 평활화를 적용함으로써 추적 안정성을 개선한다. 세 가지 모션 모델(선형 CV, 등가속도 CA, 비선형 EKF-CTRV)의 성능을 비교 평가한다.

## 2. 시스템 구조

입력 프레임(480×480) → [UNet 세그멘테이션] → 객체 마스크 → [중심점 추출] → 측정값 z=[x,y] → [칼만 필터 Predict/Update] → 평활화된 위치 추정

UNet: VanillaUNet (Encoder-Decoder, depth=4, BatchNorm+ReLU, BCEWithLogitsLoss, AdamW lr=1e-4)

칼만 필터: 예측(Predict) → 업데이트(Update) 반복으로 프레임 간 노이즈 제거

## 3. 비교한 모션 모델

(1) Constant Velocity (CV) — 선형 칼만 필터

상태: [x, y, vx, vy] (4차원). 속도가 일정하다고 가정.

(2) Constant Acceleration (CA)

상태: [x, y, vx, vy, ax, ay] (6차원). 가속도까지 추정.

(3) CTRV — Extended Kalman Filter (EKF)

상태: [x, y, v, θ, ω] (5차원). 비선형 상태 전이, 야코비안 기반 공분산 전파.

## 4. 실험 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터셋 | ANTI-UAV RGBT (적외선/가시광) |
| 학습 시퀀스 | 4 |
| 테스트 시퀀스 | 1 (1,708 프레임) |
| 이미지 크기 | 480 × 480 |
| 학습 Epoch | 50 |
| 손실 함수 | BCEWithLogitsLoss |
| Optimizer | AdamW (lr=1e-4) |

## 5. 실험 결과

### 5.1 세그멘테이션 성능

| 모델 | mIoU | Dice |
| --- | --- | --- |
| VanillaUNet | 0.866 | 0.926 |

### 5.2 추적 필터 비교 (Q=0.3, R=0.5)

| 방법 | CLE (px) ↓ | Jitter ↓ | Jitter 감소율 | Smoothness ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline (UNet only) | 2.88 | 3.63 | — | 1.00 |
| Linear KF (등속도, CV) | 3.22 | 2.75 | -24.0% | 1.32 |
| CA (등가속도) | 3.13 | 3.08 | -15.0% | 1.18 |
| EKF (CTRV) | 3.27 | 3.35 | -7.5% | 1.08 |

CLE: 예측 중심점과 GT 중심점의 유클리드 거리 (낮을수록 정확)

Jitter: 프레임 간 추적 변동성 (낮을수록 안정적)

Smoothness Ratio: 필터 적용 전/후 안정성 비율 (>1이면 개선)

### 5.3 Q 파라미터 민감도 분석 (Linear KF)

| Q (process noise) | CLE 변화 | Jitter 감소율 | 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | +2.67 px | 54% | 최대 평활화, 위치 lag 발생 |
| 0.1 | +0.79 px | 34% | 균형 후보 |
| 0.3 (채택) | +0.34 px | 24% | CLE 손해 최소 + 유의미한 평활화 |
| 1.0 | +0.10 px | 14% | 위치 정확, 평활화 미미 |

## 6. 결론

UNet 세그멘테이션은 mIoU 0.866, Dice 0.926의 높은 정확도를 달성하였다.

선형 칼만 필터(등속도 모델)가 종합적으로 가장 효과적이며, 추적 안정성을 24% 개선하면서 위치 정확도 손실은 0.34px에 불과하였다.

등가속도(CA) 모델은 위치 정확도에서 소폭 우위를 보였으나, 안정성 개선은 제한적이었다.

EKF(CTRV)는 비선형 모델의 상태 차원(5D)과 관측 차원(2D)의 불균형으로 인해 본 데이터셋의 등속 위주 운동에서는 효과가 미미하였다.

칼만 필터의 핵심 기여는 위치 정확도 향상보다 추적 궤적의 시간적 안정성 확보에 있으며, Q 파라미터를 통해 정확도-안정성 간 trade-off를 제어할 수 있다.

## 7. 향후 연구 방향

급선회/고기동 시퀀스에서 EKF 재평가

가림(occlusion) 상황에서 칼만 필터의 예측 기반 추적 유지 검증

IMM(Interacting Multiple Model) 필터로 모션 모드 자동 전환

다중 객체 추적 확장

────────────────────────────────────────

UROP 수업으로 위 학생이 지원한 해당 연구실에서 2026년도 1학기 동안 근무하고자 신청서를 제출합니다.

2026년          월                    일

신청자:                                          (서명)

UROP 지도교수:                                   (서명)